Simulation : exercices

Les éléments de simulation

Les outils de simulation proposent de modéliser un processus physique grâce à un ensemble de « boîtes » prédéfinies. En générale, nous pouvons retrouver les éléments suivants :

- L’article : il représente le produit qui circule dans le processus.

- Le stock : il représente un lieu physique qui permet aux articles d’attendrent d’être utilisé. En général, un stock dispose d’une capacité connue. Il peut aussi posséder des lois d’utilisation (FIFO, LIFO, …)

- Les machines : elles représentent le lieu où un article subit une transformation. Normalement, cette transformation doit apporter une valeur ajoutée à l’article. Cette transformation bloquera l’article pendant une certaine durée (appelée Temps_Cycle) et elle peut nécessiter une ou plusieurs ressources. La machine peut également posséder des changements d’outils ainsi que des lois de pannes.

- Opérateur : Les opérateurs représentent les ressources humaines du processus physique.

- Changement d’outils : ce sont des opérations bloquant une machine durant un certain temps. Un changement d’outils sera déclenché par une loi et peut nécessiter une ressource.

- Panne (ou loi de panne) : « opération » bloquant la machine durant un certain temps. Une panne se déclenche selon une loi (en général statistique). Pour résoudre une panne, une ressource peut être employée.

Voici la représentation graphique des  différents éléments de simulation que nous allons utiliser :

Ressource

Machine

Temps_Cycle

Article

Stock

Capacité

Changement d’outils

Nom_Opérateur

Nombre

PANNE

#### Exercices

- Le flux

Un article « caisse » doit subir 3 opérations (O1,O2,O3) successives afin de pouvoir être envoyé au client. Voici le schéma du modèle à créer.

Caisse

O1

5

O2

6

O3

5

A l’aide des rapports générés par Witness analyser le processus ci-dessus et formuler des remarques.

2) partage de ressource

Sur la base de l’exercice précédent, nous ajoutons 2 ressources (René et Marcel). Le temps de déplacement entre les machines est considéré comme nul.

Renée

Renée

Marcel

Caisse

O1

5

O2

6

O3

5

René

Marcel

Quel est l’impacte des ressources sur le système ? Comment placer les ressources pour améliorer les performances ? (on supposera que les 2 ressources sont capables de faire toutes les tâches)

3) Changement d’outils

Sur la base de l’exercice ci-dessus, nous ajoutons une ressource de maintenance (Marc) et les changements d’outils suivants aux machines:

- O1 : Fréquence( 20 pièces ), durée de changement (10), ressource (Marc).

- O2 : Fréquence( 100 pièces ), durée de changement (5), ressource (Marc).

- O3 : Fréquence( 30 pièces ), durée de changement (10), ressource (Marc).

Caisse

O1

5

O2

6

O3

5

Renée

Marcel

Renée

René

Marcel

FR :20pi, Du :10, Marc

Marc

FR :100pi, Du :5, Marc

FR :30pi, Du :10, Marc

Quelle modification sur le rendement apporte les changements d’outils ? La machine goulot est-elle toujours la même ? A-t-on une amélioration de la performance en modifiant l’affectation des opérateurs René et Marcel ?

Quel serait l’impact de demander à ces 2 opérateurs de faire eux même la maintenance de leur machine ?

4) Stocks

Afin d’améliorer la performance, nous allons explorer la voix des stocks tampons…. Pour cela, il nous est possible d’ajouter 2 stocks tampons. L’un entre les opérations O1 et O2, l’autre entre les opérations O2 et O3. Leur capacité reste à définir. Votre travail consiste donc à déterminer le nombre de stock tampon à utiliser ainsi que leur capacité.

5) Parallélisation

Il est parfois utile d’utiliser deux machines en parallèle afin d’augmenter les performances. Pour cela, nous allons étudier le processus physique suivant :

Laminage 1

0.1

Marcel

Barre de fer

Découpe

10

Emballe

5

Marcel

Laminage 2

0.1

1 barre

=

50 pièces

0.1 Ut par pièce

Par lot de 100 pièces

Dans Witness, les options à utiliser pour les types de machine sont :

- Découpe : Production

- Laminage 1 et 2 : par lot

- Emballe : Assemblage

Mini projet

Le but de ce mini projet est de créer une ligne de production en essayant de réduire au maximum les coûts de production. Pour cela, nous allons, dans un premier temps, détailler le produit à fabriquer, puis, dans un deuxième temps faire un listing des ressources humaines et matérielles dont nous pouvons disposer.

1) Le produit

Le produit à fabriquer est une Aiguille à Biopsie Stealth (ABS) dont voici la photo .

Aiguille

Le câble

L’interface

Cette ABS est constituée de 3 parties : l’aiguille, un câblage et une interface entre le câble et l’aiguille. Pour des raisons technologiques et économiques, seule l’aiguille sera fabriquée dans nos ateliers. Par contre, l’assemblage final sera également fait dans nos ateliers.

La fabrication de l’aiguille nécessite de passer par les phases suivantes (en respectant l’ordre) :

| Code | Nom de l’opération | Description |
| --- | --- | --- |
| Dec | Découpe | Découpe une barre de titane en 10 morceaux |
| US1 | Usinage première phase | Usinage de la partie gauche de l’aiguille |
| US2 | Usinage deuxième phase | Création de la partie pointue |
| TS | Traitement de surface | Traitement de la surface de l’aiguille pour la rendre plus dure |
| ASS | Assemblage | Montage du câble et de son interface |
| Net | Nettoyage | Nettoyage et désinfection de l’aiguille |
| Emb | Emballage | Emballage unitaire du produit |

Il est possible de stocker les aiguilles dans des bacs de taille et de coût variable. Voici un tableau récapitulant les différents bacs.

| Type de bac | Capacité | Coût à l’achat |
| --- | --- | --- |
| Bac1 | 10 | 100 € |
| Bac2 | 25 | 130 € |
| Bac3 | 50 | 150 € |
| Bac3 | 100 | 200€ |

2) Les hypothèses :

- PAS PLUS DE  25 ELEMENTS DANS WITNESS (contraintes du logiciel : version de démo !)

- Les stocks tampons sont assurés par des bacs.

- PAS de temps de déplacements pour les opérateurs.

- AUCUN changement d’outils

- Pas de déchets issus de la production.

- L’approvisionnement en matière première est sans faille. Il y a toujours de la matière première. Il n’est donc pas nécessaire de la modéliser dans un premier temps.

- 1 poste de 8 heures par jour.

- 20 jours de travail par mois.

- Autant de ressources que nécessaire.

- Prix d’un opérateur : 2.000 € par mois.

- PAS de frais fixe (location de bâtiment, énergie, ..)

3) L’objectif

La ligne de production doit être créée dans le but de créer 5000 aiguilles par mois. Bien entendu le coût de production d’une aiguille doit être le plus faible. La ligne de production est conçue pour fonctionner 5 ans.

Une légère surproduction peu être envisagée à condition de ne pas trop « sur-produire ».

Une fois la ligne de production créée, il faut :

- Récapituler la liste des ressources utilisées.

- Présenter les calculs de coût de fabrication d’une aiguille.

- Faire une synthèse des statistiques de la ligne.

- En cas d’augmentation de la cadence de production (9000 aiguilles par mois, par exemple), que faire ?

Les ressources

| Nom de la machine | Tronçonneuse alpha |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. Dec; 7 / 1 barres. |
| Manutention | Aucune |
| Ressource nécessaire | 1 |
| Taille du lot | 1 barre en entrée 5 aiguilles en sortie |
| Prix | 5.000 € |

| Nom de la machine | Tronçonneuse beta |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. Dec; 4 / 1 barres. |
| Manutention | Aucune |
| Ressource nécessaire | 1 |
| Taille du lot | 1 barre en entrée 5 aiguilles en sortie |
| Prix | 10.000 € |

| Nom de la machine | Mazack |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. US1; 5 / 10 aiguilles. US2; 5 / 10 aiguilles. US1 & US2; 8 / 10 aiguilles. |
| Manutention | Opération; Temps de cycle; Ressource. Chargement; 1; 1. Déchargement; 0.8; 1. |
| Ressource nécessaire | NON |
| Taille du lot | 10 aiguilles |
| Prix | 20.000 € |

| Nom de la machine | Touret |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. US1; 0.4 / 10 aiguilles. US2; 0.4 / 10 aiguilles. US1 & US2; 0.7 / 10 aiguilles. |
| Manutention | Opération; Temps de cycle; Ressource. Chargement; 3; 1. Déchargement; 2; 1. |
| Ressource nécessaire | NON |
| Taille du lot | Chargeur de 100 aiguilles en entrée et en sortie |
| Prix | 45.000 € |

| Nom de la machine | Guerlac |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. US1; 0.9 / aiguilles. US2; 0.9 / aiguilles. |
| Manutention | Aucune |
| Ressource nécessaire | 1 |
| Taille du lot | 1 aiguille |
| Prix | 8.000 € |

| Nom de la machine | Talaso |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. TS; 4 / 25 aiguilles. |
| Manutention | Opération; Temps de cycle; Ressource. Chargement; 2; 1. Déchargement; 1.5; 1. |
| Ressource nécessaire | Aucunes |
| Taille du lot | 25 aiguilles |
| Prix | 5.000 € |

| Nom de la machine | Talaso Pro |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. TS; 4 / 100 aiguilles. |
| Manutention | Opération; Temps de cycle; Ressource. Chargement; 3; 1. Déchargement; 2; 1. |
| Ressource nécessaire | Aucunes |
| Taille du lot | 100 aiguilles |
| Prix | 12.000 € |

| Nom de la machine | Gluca |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. ASS; 2 / 1 aiguille. |
| Manutention | Aucune |
| Ressource nécessaire | 1 |
| Taille du lot | 1 aiguille |
| Prix | 12.000 € |

| Nom de la machine | PlaceNet |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. TS; 10 / &0 aiguilles. |
| Manutention | Opération; Temps de cycle; Ressource. Chargement; 1; 1. Déchargement; 0.8; 1. |
| Ressource nécessaire | Aucunes |
| Taille du lot | 10 aiguilles |
| Prix | 4.000 € |

| Nom de la machine | PlaceNet Pro |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. TS; 10 / 50 aiguilles. |
| Manutention | Opération; Temps de cycle; Ressource. Chargement; 2.5; 1. Déchargement; 2; 1. |
| Ressource nécessaire | Aucune |
| Taille du lot | 50 aiguilles |
| Prix | 7.500 € |

| Nom de la machine | Emballo |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. Emb; 1 / 1 aiguille. |
| Manutention | Opération; Temps de cycle; Ressource. Chargement; 3; 1. Déchargement; 2; 1. |
| Ressource nécessaire | Aucunes |
| Taille du lot | Chargeur de 100 aiguilles en entrée et en sortie |
| Prix | 6.500 € |

| Nom | Humain |
| --- | --- |
| Phase(s) de production réalisable(s) | Nom; Temps de cycle. Dec; 9 / 1 barre. Ass; 3 / 1 aiguille. Emb; 2 / 1 aiguille. |
| Manutention | NON |
| Ressource nécessaire | ----------- |
| Taille du lot | 1 |
| Prix | 2.000 € / Mois |